2023年烟花爆竹

隐患排查台帐

执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡市金泰鞭炮厂                                                           2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.6
	张新
	姜军
	1、31#成品库温湿度计记录台账不完善； 

2、31#成品库工房标识牌被遮挡； 

3、18#插引中转灭火器检点记录缺失。
	责令企业于2023年1月12日前对上述问题1-3整改到位。
	2023年1月13日复查时，上述问题1-3隐患已整改到位。

	2
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、27号装药车间药饼进口处未使用转弯传送带；

2、10号、16号引暂存洞存在漏水现象，需进行维修；

3、37号、38号引线库外杂草、泥巴未进行清理；

4、企业主要负责人带班检查台账不完善。
	责令企业于2023年5月19日前对上述问题1-4整改到位。
	2023年5月22日复查时，上述问题1-4隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、27#机械装药／封口抗爆屏院处采用化纤网遮阳用；

2、21#引中转未按要求修建排水沟，导致排水不畅。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年7月5日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡富鸿烟花爆竹贸易有限公司                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.6
	张新
	姜军
	1、产品流向登记管理台帐不规范。
	责令企业于2023年1月12日前对上述问题1整改到位。
	2023年1月13日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县五一花炮厂                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.9
	张新
	姜军
	1、接省厅信访件：宁乡县五一花炮厂(普通合伙)药物总库存在严重的安全隐患，按信访人举报内容，宁乡市应急管理局执法人员进行现场核实，本次核查时，村级公路上无人员走动，零星有车辆经过；总库区内地面落叶较多，未及时清理。 

责令企业找有资质的评价机构进行药物总库区安全条件现状论证；企业属地村出具库区周边乡村公路平时人员、车辆运行情况。
	责令企业于2023年1月19日前对上述问题1整改到位。
	2023年1月19日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	1.11
	胡昂
	张新
	1、44#药饼中转间存放药饼约40千克（该工房定量30千克）。
	责令企业于2023年1月11日前对上述问题1整改到位。
	2023年1月11日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	3
	4.21
	张新
	曾雄楚
	1、2023年4月21日宁乡市应急管理局执法人员在湖南省烟花爆竹风险预警 与防控系统进行日常巡查时发现：宁乡县五一花炮厂（普通合伙）4 7#组装装 药工房（危险等级 1.1-2）员工陈志华（身份证号：43012419771219****）为了躲避监管，在上午9点03分擅自用塑料盆遮挡一个监控摄像头，造成47#组装 装药工房作业区域脱离视频监控，形成盲角，破坏监控摄像头正常。
	责令企业于2023年4月21日前对上述问题1整改到位。
	2023年4月21日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	
	
	
	
	
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：湖南银意烟花燃放制造有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.11
	胡昂
	张新
	1、视频监控系统记录台账不完善。
	责令企业于2023年1月13日前对上述问题1整改到位。
	2023年1月13日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	1.12
	胡昂
	张新
	1、进厂道路有电瓶车违章搭载员工在道路上行驶； 

2、组盆及包装车间有半成品堵塞安全通道现象； 

3、药物线个别员工未按要求穿戴防静电工作服及鞋； 

4、视频监控室巡查员自2022年12月28日后未如实记录巡查情况； 

5、生产废弃物处置不到位。
	责令企业于2023年1月13日前对上述问题1-5整改到位。
	2023年1月13日复查时，上述问题1-5隐患已整改到位。

	3
	3.5
	张新
	曾雄楚
	1、3月3日停产后，99号存药洞（危险等级1.1-2级）放有黑火药一箱过夜。
	责令企业于2023年3月5日前对上述问题1整改到位。
	2023年3月5日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	4
	4.23
	张新
	曾雄楚
	1、83#药物中转工房（危险等级1.1-1，限药量100KG），实存亮珠39箱折 合药量390KG（39箱X10KG/箱），超量储存亮珠190KG。
	责令企业于2023年4月23日前对上述问题1整改到位。
	2023年4月23日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	5
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、40号、41号包装车间通道被堵塞；

2、80号药物中转库无标识牌；

3、83号工房地面有青苔未清理，89号药饼中转库门外违规放有砖头；

4、101号装药工房地面未及时湿水，亮珠大小不一，喷雾系统运行不正常；

5、102号药饼中转工房门损坏；

6、104号工房门把手静电外接损坏，上药模具摆放不规范；

7、86号筑内筒泥底工房电开关下面违规堆放半成品；

8、87号筑内筒泥底工房引线外露，未用塑料管包装；

9、93号组装装药机械线药饼、药物储存与机械限量不配套，易造成超量；

10、安全生产主体责任隐患公示栏内容更新不全面；

11、亮珠线、效果线及内筒线防火隔离带未清理到位；

12、169号包装工房监控设施损坏；

13、195号筛选间工房操作台违规用塑料筐搭建台面；

14、员工三级教育培训记录不规范；

15、企业法人未落实一个月4次带队检查，整改负责人未亲自签字；

16、安全生产费用提取台账记录不完善，上年度产值未标注；

17、黑火药、亮珠出入管理台账未分库统计；

18、机械设备维修保养台账记录不完善，部分验收情况未写明，焙房、药物混合机维修无记录。
	责令企业于2023年5月19日前对上述问题1-18整改到位。
	2023年6月5日复查时，上述问题1-18隐患已整改到位。

	6
	5.16
	张新
	曾雄楚
	1、2023年5月9日该公司改变81#泥筒中转工房用途，导致发生燃爆事故。
	责令暂时停产停业，经我局审查同意，方可恢复生产。
	经长沙市应急管理局烟花大队、宁乡市应急管理局烟花科执法人员、大成桥镇政府应急办联合验收。经审查，湖南银意烟花燃放制造有限公司基本符合复工复产条件，同意该公司按复工复产安全要求，有序复工复产。

	7
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、1.3级包装车间配电箱内有私接插电板现象； 

2、20号引中转门把手未连接消除静电设施； 

3、92号组盆中转水沟未清理、工房内安装有不防爆的灯具； 

4、101号装药工房泄爆口安装有木质窗户，窗户边缘有裸露钉子，与装药 操作台之间摩擦，易产生火花； 

5、隐患排查治理台账不规范。

6、38号包装车间左侧私建一间收发室，屋内堆放杂物及办公桌、发现少量废引线头；

7、96号组装装药、100号组装装药工房内私自安装有自动压纸巴巴机器，与设计图纸不符。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-5整改到位。

责令企业于2023年8月31日前对上述问题6-7整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-5隐患已整改到位。

2023年9月7日复查时，上述问题6-7隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称： 宁乡县天宇鞭炮有限责任公司                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.19
	张新
	姜军
	本次检查企业已停产。值班值守人员在岗。
	
	

	2
	2.3
	张新
	姜军
	1、安全生产许可证编号为：（湘●A）YH安许证字〔2020〕022215，有效期为：2020年4月28日-2023年4月27日。
	责令企业于2023年6月28日前对上述问题1整改到位。
	2023年4月28日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、17#封口中转超量储存，设计限量600公斤，实际储存药饼折合药量1000公斤（超量储存400公斤）；
	责令立即安全转运超量药饼至16#封口中转排除事故隐患，暂时停止使用17#封口中转，经我局审查同意，方可恢复使用。（立案）
	2023年6月16日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	4
	6.19
	张新
	曾雄楚
	1、14#、15#等机械结鞭/包装工房剪刀、扳手、钳子等铁质工具随意放置在工房内，未规范管理。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡市月塘鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	1.28
	张新
	姜军
	本次检查企业已停产。值班值守人员在岗。
	
	

	2
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、46号存引洞前方道路排水不畅通；

2、隐患排查治理台账填写不规范；

3、主要负责人带队检查台账不规范；

4、日常安全生产检查台账，无安全员签字，都是主要负责人检查；

5、安全教育培训台账记录不规范，培训资料未分月做台账。
	责令企业于2023年5月19日前对上述问题1-5整改到位。
	2023年5月23日复查时，上述问题1-5隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、31#封口中转超量储存，设计限量50公斤，实际储存药饼折合药量80公斤（超量储存药饼30公斤）。
	责令立即安全转运超量药饼至38#封口中转排除事故隐患，暂时停止使用31#封口中转经我局审查同意，方可恢复使用。（立案）
	2023年6月16日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	4
	6.19
	张新
	曾雄楚
	1、23#机械装药／封口工房添料口处滞留2公斤化工原材料（单料）未及时 中转； 2、23#机械装药三级沉淀池未设置防护栏进行安全防护。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县资福乡永珍南杂店                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	2.2
	张新
	姜军
	1、2023年2月2日上午接群众举报宁乡县资福乡永珍南杂店无证经营烟花爆竹后，宁乡市应急管理局执法人员唐超、张新到现场检查，发现宁乡县资福乡永珍南杂店，没有取得烟花爆竹经营（零售）许可证的情况下销售烟花爆竹。
	责令企业于2023年2月9日前对上述问题1整改到位。
	2023年2月9日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县金诚引线厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	2.3
	张新
	姜军
	1、安全生产许可证编号为：（湘●A）YH安许证字〔2021〕041750，有效期为：2021年10月12日-2023年4月13日。
	责令企业于2023年6月13日前对上述问题1整改到位。
	2023年4月14日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、职工将更换的衣服挂在45#电烘干／包装內；

2、24#湿法制引职工未按要求配戴劳动防护用品；

3、26#、27#引芯包纸工房，职工将包好的引坨放置在安全出口处。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-3整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-3隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县永兴鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	2.16
	张新
	曾雄楚
	1、刘伏初在未取得特种作业操作证的情况下，在16#机械装药房/封口铲固引剂的作业。
	责令企业于2023年2月27日前对上述问题1整改到位。（已立案）
	2023年2月24日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、12#机械结鞭左侧停滞一切割纸板机械，电气线路和开关破损、锯盘无安全防护设施，不符合安全要求；

2、6#封口间地面有被碾压出药粉的爆竹；

3、21#、22#机械插引工房引线间地面丢弃有废引；

4、16#机械装药间药尘清扫不到位；

5、5#门卫室后侧停滞的三台电瓶车电气线路不符合安全要求；

6、11#机械结鞭车间引线直接放置在粉尘收集箱上，无防护设施，硬质杂物未清除有摩擦风险。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-6整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-6隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县月湖鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	2.21
	张新
	曾雄楚
	1、7#存药洞门未及时关闭； 

2、23#机械结鞭包装工房内使用铁质撮箕。
	责令企业于2023年2月21日前对上述问题1整改到位。
	2023年2月21日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	3.1
	张新
	曾雄楚
	1、6桶硫磺、钾等单料违规放于机械上药房与粉碎间之间路棚处。

2、机械上药房当天作业前未空机运行； 

3、机械插引员工班前会组织流于形式，未针对企业实际生产情况召开班前 会，检查当天部分员工未参加班前会。
	责令企业于2023年3月1日前对上述问题1整改到位。

责令企业于2023年3月2日前对上述问题2，3整改到位。
	2023年3月1日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

2023年3月2日复查时，上述问题2-3隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、17号机械装药/封口机械后方防护屏障的防护能力不达标，应加高、加厚、加固；

2、工房标识牌、操作规程标牌、警示牌等已老旧、字迹脱落。

3、36号成品库安全出口被货物堆码堵塞、无限高线等安全标线；

4、42号与43号引线库之间有一栋引线库未上图，未采取拆除或封闭措施；

5、17号机械装药/封口工房传送带延长至封口中转工房外，传送带延伸的地带均应设置防护屏障，且均应粉刷光滑，防止传送带与墙壁之间产生摩擦；

6、12号机械空筒插引工房引线穿过的孔洞处有多个铁钉裸露。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-2整改到位。

责令企业于2023年9月3日前对上述问题3-6整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。

2023年9月11日复查时，上述问题3-6隐患已整改到位。




执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙博鑫出口烟花有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	2.27
	张新
	曾雄楚
	1、7#成品中转未设置防碰撞装置；

2、18#包装工房吊扇不防爆；

3、18#包装工房灭火器点检记录不完善。
	责令企业于2023年3月6日前对上述问题1-3整改到位。
	2023年3月1日复查时，上述问题1-3隐患已整改到位。

	2
	3.1
	张新
	曾雄楚
	1、部分药饼中转间防静电措施不到位； 

2、内筒上药车间药饼堵塞疏散出口。
	责令企业于2023年3月1日前对上述问题1、2整改到位。
	2023年3月1日复查时，上述问题1、2隐患已整改到位。

	3
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、60#、61#包装车间安装吊风扇不符合安全要求； 

2、61#包装包装车间与后雨棚联建； 

3、亮珠生产线上违规停放电瓶车； 

4、部分1.1级和1.3工房结构不达标。
	责令企业于2023年5月20日前对上述问题1-4整改到位。
	2023年6月5日复查时，上述问题1-4隐患已整改到位。

	4
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、80#机械装药工房主机部位未设置防闯入防护门；

2、分级管控标识不精准（部分1.1-2级工房定为红色标识）。
	责令企业于2023年8月31日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年9月7日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。

	5
	6.19
	张新
	曾雄楚
	1、68#化工原材料库用作收发室和杂物间，屋内存放4箱黑火药。
	责令立即安全转运68#化工原材料库中存放的4箱黑火药至药物总库排除事故隐患，暂时停止使用68#化工原材料库经我局审查同意，方可恢复使用。（立案）
	2023年6月19日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙市天禧烟花鞭炮有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.6
	张新
	曾雄楚
	1、23#机械湿法药混合工房（危险等级1.3级）余药未清理。
	责令企业于2023年3月6日前对上述问题1整改到位。
	2023年3月22日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	3.16
	张新
	曾雄楚
	1、14#引中转库橡胶垫未接地；

2、有药工房周边杂草未清理。
	责令企业于2023年3月20日前对上述问题1、2整改到位。
	2023年3月20日复查时，上述问题1、2隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、19#粉碎中转屋面破损，未使用；

2、6#与13#机械结鞭之间有一引洞、19#粉碎中转侧有一杂物间未上图，33#木炭粉库至36#粉碎间有5个废旧引洞（均未使用）；

3、36#粉碎间前路棚下存在约1公斤硫磺；

4、23#机械湿药混合间未制定有与实际相符的安全操作规程。
	责令企业于2023年9月11日前对上述问题1-2整改到位。

责令企业于2023年6月20日前对上述问题3-4整改到位。
	2023年9月13日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。

2023年6月27日复查时，上述问题3-4隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称： 宁乡天之彩烟花鞭炮销售有限公司                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.16
	张新
	曾雄楚
	1、10#成品库温湿度计损坏；

2、10#成品库工房标识牌错误。
	责令企业于2023年3月22日前对上述问题1、2整改到位。
	2023年3月24日复查时，上述问题1、2隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县花韶鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.16
	张新
	曾雄楚
	本次检查企业已停产，暂未发现安全隐患
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县港山烟花鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.18
	张新
	曾雄楚
	1、29#机械装药/封口（危险等级1.1-1级）工房姜石楼未取得特种作业操作 证从事搬运作业；

2、未如实记录2023年3月14日一次复工复产安全生产教育培训情况。
	责令姜石楼立即停止作业，撤出29#机械装药/封口（危险等级1.1-1级）工房；

责令企业于2023年3月24日前对上述问题2整改到位。
	2023年3月18日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

2023年3月24日复查时，上述问题2隐患已整改到位。

	2
	6.16
	张新
	曾雄楚
	1、该单位管理不到位，厂区整体卫生差；

2、分级管控未按要求落实到位，岗位安全告知牌不详实；

3、32号机械装药／封口工房地面药尘、固引剂粉尘多，未及时进行卫生清扫；

4、机械结鞭/包装工房剪刀、扳手、钳子等铁质工具随意放置在工房内，未规范管理。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-4整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-4隐患已整改到位。

	3
	7.18
	张新
	张朋涛
	1、5#成品库温湿度记录台账不完善。
	责令企业于2023年7月21日前对上述问题1整改到位。
	2023年7月21日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县乐圆鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.29
	张新
	曾雄楚
	1、12#机械结鞭车间门口通道不畅； 

2、15#机械结鞭包装车间内手推车防静电脚垫磨损严重； 

3、9#化工原材料库角落堆放杂物； 

4、34#机械装药/封口工房外面卫生不整洁。
	责令企业于2023年4月6日前对上述问题1-4整改到位。
	2023年4月6日复查时，上述问题1-4隐患已整改到位。

	2
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、34#机械装药间架设一可移动的木楼梯，用于职工到装药间楼顶冲扫药灰（建议改为自动冲洗药灰）。

2、10#包装材料库违规入有电焊机和焊接材料；

3、32#粉粹间设有门框；

4、18#机械结鞭间前的运输小车支架与地面接触端系铁质材料。
	责令企业于2023年8月31日前对上述问题1整改到位。

责令企业于2023年7月3日前对上述问题2-4整改到位。
	2023年9月6日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

2023年7月4日复查时，上述问题2-4隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙福玖鑫烟花爆竹贸易有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	3.31
	张新
	曾雄楚
	1、展柜上放有杂物。
	责令企业于2023年3月31日前对上述问题1整改到位。
	2023年3月31日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙美欣烟花有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、103号亮珠中转、126号筛选中转监探探头被树枝遮挡，150号引线库监 控探头未对准目标； 

2、少数1.3级工房结构不达标。
	责令企业于2023年5月20日前对上述问题1、2整改到位。
	2023年5月23日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。

	2
	5.31
	张新
	曾雄楚
	1、更衣室门口有奖举报公示牌张贴位置不合理；

2、视频监控室隐患公示牌设置不合理；

3、重大隐患治理台账需完善。

4、58#组装装药工房外成品堆放影响通道畅通；

5、视频监控室安全生产部门监管责任公示牌未更新。
	责令企业于2023年6月7日前对上述问题1-3整改到位。

责令企业于2023年5月31日前对上述问题4-5整改到位。
	2023年6月10日复查时，上述问题1-3隐患已整改到位。

2023年5月31日复查时，上述问题4-5隐患已整改到位。

	3
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、149#黑火药库屏障不达标，应加高加固；

2、128#药物晒坪防火挡墙应加长；

3、131#药物散热间为木质屋顶，防火等级不达标；

4、亮珠生产线的工房连廊均为木质结构，防火等级不达标；

5、应急预案的颁布令未经主要负责人签名发布，且未备案。
	责令企业于2023年8月31日前对上述问题1-5整改到位。
	2023年9月4日复查时，上述问题1-5隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙市牛牛烟花制造有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、企业隐患排查治理公示栏不规范，上墙制度已模糊，未公示主要负责 人、专职安全员的法定职责； 

2、7号成品库门口违规放置砖块； 

3、9号无药辅助材料间外杂物未及时清理； 

4、20号黑火药中转库违规存放有铁质工具； 

5、40号引中转库、71号造粒中转库外有青苔； 

6、66号称料间工房硫磺无导静电装置；

7、31号黑火药中转库门缝过大； 

8、安全生产费用台账不完善，只有明细，缺乏目录； 

9、未按照年初制定的教育培训计划进行培训； 

10、监控设备画面混乱，未分类整理播放。
	责令企业于2023年5月20日前对上述问题1-10整改到位。
	2023年5月23日复查时，上述问题1-10隐患已整改到位。

	2
	6.29
	张新
	曾雄楚
	1、68#机械药混合视频监控时间不正确。
	责令企业于2023年6月29日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月29日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	
	
	
	
	
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称： 宁乡县光华鞭炮厂                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.15
	张新
	曾雄楚
	1、事故隐患排查治理公示牌未及时更新；

2、26号机械装药/封口工房到机芯部位的两张门未按规定进行安装防护，其装药间一处电插座需进行拆除；

3、13号粉碎工房旁有一水沟，未做防护措施；

4、27号封口中转工房违规放置铁质工具，工房外违规放置工作服、塑料袋、砖头等杂物；

5、12号封口中转工房外杂草、树枝未及时清理；

6、23号机械结鞭/包装工房后排水沟里余废药物未及时清理；

7、安全生产费用提取和支出台账不完善；

8、安全生产培训计划不完善，未对新老员工培训时间作具体要求；

9、主要负责人未在特种作业人员上岗审批表上签字；

10、安全生产日常检查记录不规范，检查人与整改人为同一人签字，主要负责人带队检查未落实一个月四次。
	责令企业于2023年5月19日前对上述问题1-10整改到位。
	2023年5月23日复查时，上述问题1-10隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡横市镇四哥烟花鞭炮店                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.23
	张新
	曾雄楚
	1、灭火器点检记录不规范。
	责令企业于2023年5月27日前对上述问题1整改到位。
	2023年5月29日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县花明楼镇钟利辉烟花鞭炮店                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	7.20
	曾雄楚
	张新
	本次检查该零售门店时暂未发现现场安全隐患
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县花明楼镇宏武烟花销售部                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	7.20
	曾雄楚
	唐超
	本次检查零售门店暂未发现现场安全隐患
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县煤炭坝镇连红烟花鞭炮店                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.13
	曾雄楚
	唐超
	1、安全生产有奖举报告示牌张贴位置不规范。
	责令企业于2023年6月16日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月21日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县民泰烟花爆竹经营部                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.19
	曾雄楚
	唐超
	1、安全生产有奖举报告知牌张贴位置不合理。
	责令企业于2023年6月26日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月27日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称： 宁乡市谭家塘烟花爆竹经营部                                                      2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	8.22
	曾雄楚
	唐超
	1、门店外墙张贴的警示标识部分脱落。 

	责令企业于2023年8月25日前对上述问题1整改到位。
	2023年8月29日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡市成功舜尧烟花鞭炮经营部                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.19
	曾雄楚
	张新
	1、未见有奖举报公示牌。
	责令企业于2023年6月26日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月27日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：
宁乡市熊跃华烟花鞭炮经营部                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	7.19
	曾雄楚
	张新
	1、安全生产举报公示牌张贴位置不规范。
	责令企业于2023年7月26日前对上述问题1整改到位。
	2023年7月28日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：湖南明仕烟花鞭炮有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.30
	张新
	曾雄楚
	1、未如实记录2023年5月11日一次复工复产安全生产教育培训情况。
	责令企业于2023年6月2日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月6日复查时，上述问题1隐患已整改到位。

	2
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、187#亮珠库屏障应加高加宽加固；

2、亮珠生产线安全疏散出口不足。
	责令企业于2023年8月31日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年9月7日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙祥旺烟花鞭炮贸易有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	5.31
	张新
	曾雄楚
	1、7#成品库工房标识牌脱落；

2、7#成品库内成品堆码不规范；

3、7#成品库内温湿度计记录台账不规范；

4、8#成品库内有破损成品。
	责令企业于2023年6月15日前对上述问题1-4整改到位。
	2023年6月10日复查时，上述问题1-4隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡市富翁烟花鞭炮销售有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.13
	张新
	曾雄楚
	1、温湿度记录表不完善。
	责令企业于2023年6月16日前对上述问题1整改到位。
	2023年6月21日复查时，上述问题1隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：长沙翔龙飞凤烟花鞭炮有限公司                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.1
	张新
	曾雄楚
	春节后未复工，停产中。
	
	


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县枫木桥乡广宁烟花鞭炮店                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.9
	张新
	曾雄楚
	1、2023年6月9日16时20分接群众举报：宁乡市灰汤镇枫木桥村双井五组秦小辉家经营烟花鞭炮，三间房子全部放满烟花鞭炮，对相邻邻居家构成重大安全隐患。2023 年 6 月 9 日 18 时许，宁乡市应急管理局执法人员曾雄楚、张新

及灰汤镇人民政府应急办胡静到该门店现场核查时，发现该门店存放烟花鞭炮805 箱，超出该店烟花爆竹经营（零售）许可证核定储量 190 箱/190 千克的限量，超出数量为 615 箱。
	责令该门店暂时停止经营，立即安全转运超量储存的烟花鞭炮615箱到宁乡市富翁烟花鞭炮销售有限公司仓库，排除事故隐患，经我局审查同意，方可恢复经营。立案处罚。
	经宁乡市应急管理局执法人员及灰汤镇人民政府应急办复查，该零售门店已安 全转运超量储存的烟花鞭炮615箱到宁乡市富翁烟花鞭炮销售有限公司仓库，该 零售门店已将问题隐患整改完成，同意恢复经营。处罚完成。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡市双康发射药有限公司（双龙工区）                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、29#潮混一体机工房前方屏障应加高加固；

2、59#包装中转前方无屏障。
	责令企业于2023年8月31日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年9月6日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。


执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：宁乡县青泉鞭炮厂                                                       2023年度

	序号
	检查时间
	检查人员
	主要违法行为或事故隐患基本情况
	违法行为或事故隐患处理情况

	
	
	主办
	协办
	
	采取的措施
	措施落实情况

	1
	6.16
	曾雄楚
	张新
	1、33号、34号、35号引线库建筑结构不达标、库区防火带未清理、排水沟未清理；

2、引线库区至生产区之间道路不平整。
	责令企业于2023年7月3日前对上述问题1-2整改到位。
	2023年7月4日复查时，上述问题1-2隐患已整改到位。



